JL-IDD-Z4综合门禁控制器

开发说明书

目录

1	文档内容简介	1

1.1	特别情况说明	1

2	API操作函数接口说明	1

3	框架内置服务	1

4	基于TCP/UDP协议交互	1

5	基于HTTP协议交互	1

# 文档内容简介

本文主要面向JL-IDD-Z4/JL-IDD-Z4S控制器的开发人员及维护人员，主要介绍如何使用工具软件或者二次开发包实现对控制器的管理。工具软件及开发包使用VC2008开发，提供了多种使用方式

- 通过API使用开发包。

调用接口为c语言接口，默认调用方式为cdecl。同时也提供了stdcall和fastcall的接口，具体参考jlidd.h文件。

最终使用的系统中需要安装了vc2008的支持包，可以运行"综合门禁控制器工具"安装包中的 vcredist_x86/vcredist_x86.exe 安装

接口文件为jlidd.h，库文件为jlidd.lib。

提供vc,c#,Delphi,java的调用实例供参考，其它语言请自行调用

二次开发发布时需要包含如下文件和目录：

Img			解析出来的身份证图片目录

ACE.dll		基础支持动态库

config.ini		配置文件，可用于控制接口库内部行为

jlidd.dll		开发包接口动态库

WltRS.dll	解码身份证头像图片的动态库，软件侧未使用到身份证阅读器可以不用

MasterCom.dll IC读写支持库，未使用IC卡内存储权限(梯控)时可以不用

MasterRD.dll  IC读写支持库，未使用IC卡内存储权限(梯控)时可以不用

以及需要在目标计算机上安装vc2008支持包，即vcredist_x86/vcredist_x86.exe

- 通过OCX使用开发包。

使用控件jliddctrl.ocx，通过jl_call命令调用接口，参数格式与API的call操作相同。

使用控件提供的OnEventCall（1号事件）接收数据并处理，等同与API开发包中的回调函数

使用VC调用控件的代码参考jlidd-vcocx目录，使用网页调用控件代码参考“测试.html”

使用控件前需要注册控件，可以参考“注册控件.bat”

二次开发发布时需要包含如下文件和目录：

Img			解析出来的身份证图片目录

ACE.dll		基础支持动态库

config.ini		配置文件，可用于控制接口库内部行为

jliddctrl.ocx	开发包控件

WltRS.dll	解码身份证头像图片的动态库，软件侧未使用到身份证阅读器可以不用

MasterCom.dll IC读写支持库，未使用IC卡内存储权限(梯控)时可以不用

MasterRD.dll  IC读写支持库，未使用IC卡内存储权限(梯控)时可以不用

以及需要在目标计算机上安装vc2008支持包，即vcredist_x86/vcredist_x86.exe

- 使用工具软件自动实现特定功能

参考第3章的描述。

- 通过协议直接操作设备，不使用开发包。

参考第4章相关描述，对开发技能有较高的要求。只开放部份功能，不提供技术支持，不保证后续设备及开发包与当前情况兼容。

- 通过一个符合要求的HTTP/WEBSOCKET服务来控制设备。

请直接参考第5章相关描述，由控制器通过HTTP协议调用指定网页服务器，网页服务器按要求回复内容控制设备工作。

## 特别情况说明

控制器使用一些特殊卡号

- 小于255的卡号用于表示事件，因此系统中不能使用小于255的IC/ID卡

- 卡号666666表示模拟刷卡，可以配置指定信号被触发后，系统将此信号转换成卡号为666666刷卡

- 卡号7777777表示过闸超时，用于实时上报表示刷卡后指定时间范围内没有通过闸机（需要在信号配置中指定哪一路信号连接的过闸红外检测信号）

- 卡号111111111111111110表示所有身份证，使用此号授权后，所有身份证即可有此权限

# API操作函数接口说明

通过调用SDK开发包的API来实现对控制器的操作，这种方式适用于局域网内电脑软件主动向控制器发起命令，控制器返回响应数据的情况。

SDK底层以c语言实现，可以直接调用（提供头文件和lib文件），也提供了OCX形式的封装来被其它语言调用，对于java可通过jni来调用。

详细信息参考文档《JL-IDD-Z4二次开发说明书-使用SDK开发包.doc》

# 框架内置服务

免费工具中自带的软件UdpHostService.exe自带一些功能，通过配置后直接使用。

用户只需要按照指定格式写文本数据到权限同步文件，即可实现对设备授权、回收、清除权限。

用户只需要修改白名单.txt和黑名单.txt中的内容，当设备上刷卡后，设备可以把刷卡信息上报给服务程序，服务程序会查询黑白名单文件后，自动判断并远程开门。

详细信息参考文档《JL-IDD-Z4二次开发说明书-使用服务软件.doc》

# 基于TCP/UDP协议交互

不需要使用开发包，使用任何支持网络socket通信的语言即可开发。

使用UDP协议时，软件要向设备IP地址的65534端口发送指令，设备会将响应数据返回到发送端口

使用TCP协议时，控制器可以配置为工作在“客户端”或者“服务器”模式下，工作在客户端模式下（通常是这种模式）时，控制器会主动连接到服务器IP和50000端口（需要预先在设备上指定服务器的IP和端口），如果服务器上有软件监听了此端口，就会成功建立通信连接。对于控制器工作在“服务器”模式下时，需要软件主动连接服务器的IP和指定端口（默认为50000），建立连接后开始通信。

无论是UDP还是TCP协议，TCP协议时无论控制器是工作在客户端还是服务器模式下，都使用同样的通信数据格式。上面基于SDK开发方式中，最终SDK内部也是使用这种方式实现与控制器的通信的。

详细信息参考文档《JL-IDD-Z4二次开发说明书-通过TCP或UDP协议交互.doc》

# 基于HTTP协议交互

对于云服务器或者网页服务器，控制器可以使用HTTP/WEBSOCKET协议与其通信。

详细信息参考文档《JL-IDD-Z4二次开发说明书-通过HTTP协议交互.doc》